| Cz. I. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie specjalistyczne dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOMPUTER STACJONARNY – 2 SZT. |  |  |
| Parametry | Wartości wymaganych minimalnych parametrów technicznych | Parametry oferowanego sprzętu (w przypadku rozwiązań równoważnych) |
| Typ | komputer typu All in one (AIO), w którym podzespoły komputerowe, takie jak: płyta główna, procesor i układ graficzny, zostały zamieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora oraz posiadają wspólny system zasilania z ekranem W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |  |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik minimum 20 000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net |  |
| Wydajność | Komputer osiąga wydajność w teście: a) CrossMark – co najmniej 1400 punktów lub b) Procyon Office Productivity – co najmniej 5700 punktów, lub c) Geekbench 6 Single-core – co najmniej 3600 punktów oraz multi-core – co najmniej 13 000 punktów; |  |
| Pamięć RAM | 16GB DDR5 3200MHz, jeden slot wolny, możliwość rozbudowy do min 64GB. |  |
| Pamięć masowa | Dysk SSD 512 GB |  |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana z procesorem osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w katergorii Average G3D Mark wynik minimum 2500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net |  |
| Matryca | Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 23.8”, z powłoką przeciwodblaskową o typowych parametrach nie gorszych niż: - Jasność 250cd/m2 - Kontrast 1000:1 Kąty widzenia matrycy 178 stopni (+/-89 stopni) poziomo oraz pionowo |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o łącznej mocy min. 10W. Wbudowany na bocznej krawędzi czytnik kart multimedialnych z obsługą min. formatu SD w wersji min. 4.0. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera FHD (1920x1080). Wbudowany w obudowę mechanizm umożliwiający skuteczne zasłonięcie obiektywu kamery. Dwa cyfrowe mikrofony Złącza komunikacyjne – co najmniej 3 (w tym 1 złącze umożliwiające podłączenie wideo oraz 1 port USB); |  |
| Obudowa | Typu All-in-One – płyta główna, procesor, dysk twardy oraz inne komponenty zintegrowane z monitorem min. 23,8” w jednej obudowie. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy. Montaż oraz demontaż podstawy nie może wymagać użycia narzędzi, a mocowanie podstawy musi posiadać przycisk zwalniający. Tylna pokrywa obudowy demontowana bez narzędziowo. Nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych, czy zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 940mm. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, ponadto musi on być wpisany na stałe w BIOS. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 160W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, cechujący się sprawnością na poziomie min. 85% przy 50% obciążenia Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: - Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. - Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. - Ustawienie jednostki w trybie Pivot. Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. |  |
| Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu hasła systemowego/użytkownika w BIOS jest wstanie zidentyfikować ustawienia oraz dokonać zmiany hasła systemowego/użytkownika. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Dedykowane pole inwentarzowe umożliwiająca wpisanie oznaczenia sprzętu. Pole po nadaniu numeru nie może być edytowalne. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS. |  |
| Wymagane certyfikaty | Producent komputera stacjonarnego AIO (zestawu) powinien posiadać: - certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; - certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. Komputer stacjonarny AIO (zestaw) powinien posiadać: - deklarację zgodności UE i oznakowanie CE; - certyfikat TCO lub EPEAT. |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional. |  |
| Wymagania dodatkowe | - Klawiatura w układzie QWERTY - przeglądarka internetowa; - aplikacja do tworzenia i edycji grafiki rastrowej; - aplikacja do tworzenia i edycji grafiki wektorowej; - środowisko do programowania adekwatne do etapu edukacyjnego; - edytor wideo; - edytor dźwięku. |  |
| Oprogramowanie biurowe | Oprogramowanie biurowe, preferowany pakiet Office 2024 Standard– licencja bezterminowa lub równoważny posiadający min.; - edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików również w formacie PDF; - arkusz kalkulacyjny 2) aplikacja do tworzenia prezentacji; 3) aplikacja do obsługi poczty elektronicznej; |  |
| Oprogramowanie antywirusowe | Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, licencja na okres min. 24 miesięcy. |  |
| Gwarancja | Komputer stacjonarny AIO (zestaw) powinien być objęty co najmniej 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania komputera stacjonarnego AIO (zestawu) wszelkie koszty związane z dostarczeniem komputera stacjonarnego AIO (zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. |  |
| Specjalistyczne oprogramowanie – 3 |  |  |
| Parametry | Wartości wymaganych minimalnych parametrów technicznych | Parametry oferowanych rozwiązań (w przypadku rozwiązań równoważnych) |
| - Specjalistyczne oprogramowanie do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym – 1 szt. | Zestaw interaktywnych aktywności wspomagających przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim, przeznaczone dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, mTalent Tik, Tak, Toe! lub równoważny. - Do wykorzystania podczas zajęć wprowadzających język angielski na poziomie przedszkola. - Autorskie publikacje (w tym poradnik metodyczny do programu i instrukcja tworzenia własnych zasobów) - Ponad 700 ekranów interaktywnych i blisko 150 kart pracy do wydruku - Zestaw tradycyjnych materiałów edukacyjnych uzupełniających multimedialne ćwiczenia - Bezpłatne szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu - Dostęp do centrum wsparcia technicznego i szkoleniowego mTalent - Bezpłatne aktualizacje programu - praktyczna pomoc do wykorzystania podczas zajęć w przedszkolu zarówno z dziećmi młodszymi, jak i z dziećmi z rocznego przygotowania przedszkolnego wprowadzających język angielski na poziomie przedszkola, - pomoc w tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur, - program, który doskonale przygotowuje do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, stosując przede wszystkim formę zabawy, - materiał, który pomaga wprowadzać i utrwalać słownictwo z najbliższego otoczenia dziecka, - jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz innych form wychowania przedszkolnego. |  |
| - Specjalistyczne oprogramowanie do organizacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym – 1 szt. | Zestaw ekranów interaktywnych wspierających nauczyciela przedszkola w organizacji atrakcyjnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych zgodnych z podstawą programową i wpływających na osiągnięcie przez dzieci gotowości do nauki w szkole i pełnienia roli ucznia - Do wykorzystania podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu oraz podczas realizacji zajęć zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego. - Ponad 2000 ekranów interaktywnych, prawie 200 tematów tygodniowych z tradycyjnymi scenariuszami zajęć w formie zeszytów dla nauczyciela, ponad 700 kart pracy do wydruku, drukowany przewodnik metodyczny i zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku. - Dla nauczycieli przedszkoli pracujących z dziećmi na czterech poziomach realizacji (I, II, III, IV) z dziećmi z grup wiekowych: trzylatków, czterolatków, pięciolatków i dzieci z tzw. „zerówki”, czyli rocznego przygotowania przedszkolnego. - Autorskie publikacje (w tym poradnik metodyczny do programu, śpiewnik i instrukcja tworzenia własnych zasobów) - Blisko 2000 ekranów interaktywnych i ponad 700 kart pracy do wydruku - Zestaw tradycyjnych materiałów edukacyjnych uzupełniających multimedialne ćwiczenia jak fiszki, czy tablica do układania wyrazów - Przesiewowe badanie na okoliczność gotowości szkolnej gratis! - Bezpłatne szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu - Dostęp do centrum wsparcia technicznego i szkoleniowego mTalent - Bezpłatne aktualizacje programu - W programie znajduje się blisko 200 tematów tygodniowych z tradycyjnymi scenariuszami zajęć w formie zeszytów dla nauczyciela. |  |
| - Specjalistyczne oprogramowanie do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej – 1 szt. | Program przeznaczony do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej, mTalent trudności w pisaniu lub równoważny. - Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii i/lub obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter. - Ponad 1200 ekranów interaktywnych, prawie 100 kart pracy, przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku. - Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania. - innowacyjny, a jednocześnie prosty w użyciu zestaw kształtujący poprawne nawyki w zakresie kreślenia odręcznego, a także przygotowujący rękę do trudnej, ale niezbędnej sztuki pisania - atrakcyjne dla dziecka wspomaganie zajęć terapeutycznych, np. terapii ręki, jeśli trudności w pisaniu zostaną zdiagnozowane, - baza blisko 1000 ekranów z ćwiczeniami interaktywnymi na tablicę interaktywną, komputer z monitorem dotykowym lub tablet [1], - zestaw ćwiczeń z mikro- i makromotoryki (np. specjalnie zaprojektowane ćwiczenia rozmachowe na tablicę interaktywną), wspomagające rozwój wielu innych (poza umiejętnością pisania) obszarów, przydatnych w późniejszym życiu uczniów (np. mowa, precyzja, propriocepcja, koordynacja ogólna, stabilizacja całego ciała (mięśnie posturowe) i inne), - zestaw ćwiczeń uwzględniających wiele umiejętności potrzebnych w trakcie nauki pisania, przed nią, jak i w przypadku niepowodzeń, - dostosowany przez specjalistę materiał do pracy z 4 zróżnicowanymi pod względem wieku, rozwoju i możliwości grupami (są tu zadania dla: trzylatków, czterolatków, pięciolatków oraz ostatnie dla grupy dzieci 6/7 letnich), - technologia wspomagająca intuicję, np.: automatyczna kontrola prawidłowego kierunku, kształtu, kolejności kreślenia w przypadku liter, kontrola liczby przeciętych konturów i pominiętych punktów i inne, - pomoc w diagnozie wstępnej (badanie sprawności grafomotorycznej) i diagnozie kontrolnej. |  |

| Cz. II. Sprzęt i cyfrowe materiały edukacyjne dla Publicznego Przedszkola w Maciejowicach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOMPUTER STACJONARNY – 1 SZT. |  |  |  |
| Parametry | Wartości wymaganych minimalnych parametrów technicznych | Parametry oferowanego sprzętu (w przypadku rozwiązań równoważnych) |
| Typ | komputer typu All in one (AIO), w którym podzespoły komputerowe, takie jak: płyta główna, procesor i układ graficzny, zostały zamieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora oraz posiadają wspólny system zasilania z ekranem W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |  |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik minimum 20 000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net |  |
| Wydajność | Komputer osiąga wydajność w teście: a) CrossMark – co najmniej 1400 punktów lub b) Procyon Office Productivity – co najmniej 5700 punktów, lub c) Geekbench 6 Single-core – co najmniej 3600 punktów oraz multi-core – co najmniej 13 000 punktów; |  |
| Pamięć RAM | 16GB DDR5 3200MHz, jeden slot wolny, możliwość rozbudowy do min 64GB. |  |
| Pamięć masowa | Dysk SSD 512 GB |  |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana z procesorem osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w katergorii Average G3D Mark wynik minimum 2500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net |  |
| Matryca | Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 23.8”, z powłoką przeciwodblaskową o typowych parametrach nie gorszych niż: - Jasność 250cd/m2 - Kontrast 1000:1 Kąty widzenia matrycy 178 stopni (+/-89 stopni) poziomo oraz pionowo |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o łącznej mocy min. 10W. Wbudowany na bocznej krawędzi czytnik kart multimedialnych z obsługą min. formatu SD w wersji min. 4.0. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera FHD (1920x1080). Wbudowany w obudowę mechanizm umożliwiający skuteczne zasłonięcie obiektywu kamery. Dwa cyfrowe mikrofony Złącza komunikacyjne – co najmniej 3 (w tym 1 złącze umożliwiające podłączenie wideo oraz 1 port USB); |  |
| Obudowa | Typu All-in-One – płyta główna, procesor, dysk twardy oraz inne komponenty zintegrowane z monitorem min. 23,8” w jednej obudowie. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy. Montaż oraz demontaż podstawy nie może wymagać użycia narzędzi, a mocowanie podstawy musi posiadać przycisk zwalniający. Tylna pokrywa obudowy demontowana bez narzędziowo. Nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych, czy zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 940mm. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, ponadto musi on być wpisany na stałe w BIOS. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 160W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, cechujący się sprawnością na poziomie min. 85% przy 50% obciążenia Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: - Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. - Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. - Ustawienie jednostki w trybie Pivot. Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. |  |
| Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu hasła systemowego/użytkownika w BIOS jest wstanie zidentyfikować ustawienia oraz dokonać zmiany hasła systemowego/użytkownika. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Dedykowane pole inwentarzowe umożliwiająca wpisanie oznaczenia sprzętu. Pole po nadaniu numeru nie może być edytowalne. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS. |  |
| Wymagane certyfikaty | Producent komputera stacjonarnego AIO (zestawu) powinien posiadać: - certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; - certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. Komputer stacjonarny AIO (zestaw) powinien posiadać: - deklarację zgodności UE i oznakowanie CE; - certyfikat TCO lub EPEAT. |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional. |  |
| Wymagania dodatkowe | - Klawiatura w układzie QWERTY - przeglądarka internetowa; - aplikacja do tworzenia i edycji grafiki rastrowej; - aplikacja do tworzenia i edycji grafiki wektorowej; - środowisko do programowania adekwatne do etapu edukacyjnego; - edytor wideo; - edytor dźwięku. |  |
| Oprogramowanie biurowe | Oprogramowanie biurowe, preferowany pakiet Office 2024 Standard– licencja bezterminowa lub równoważny posiadający min.; - edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików również w formacie PDF; - arkusz kalkulacyjny 2) aplikacja do tworzenia prezentacji; 3) aplikacja do obsługi poczty elektronicznej; |  |
| Oprogramowanie antywirusowe | Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, licencja na okres min. 24 miesięcy. |  |
| Gwarancja | Komputer stacjonarny AIO (zestaw) powinien być objęty co najmniej 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania komputera stacjonarnego AIO (zestawu) wszelkie koszty związane z dostarczeniem komputera stacjonarnego AIO (zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. |  |

| LAPTOPY Z OPROGRAMOWANIEM – 5 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Wartości wymaganych minimalnych parametrów technicznych | Parametry oferowanego sprzętu (w przypadku rozwiązań równoważnych) |
| Typ sprzętu | Laptop, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji edukacyjnych, aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, |  |
| Matryca | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa, jasność min. 220nits, kontrast 400:1 |  |
| Procesor | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 10 000 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Pamięć RAM | 16 GB DDR4 |  |
| Pamięć masowa | min. 512 GB SSD |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem |  |
| Multimedia | Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze. |  |
| Bateria i zasilanie | Czas pracy na baterii minimum 360 minut. Zasilacz o mocy min. 65W, przystosowany do polskiego systemu energetycznego. Konstrukcja komputera musi umożliwiać demontaż samej baterii lub wszystkich zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym. Bateria nie może być trwale zespolona z płytą główną. |  |
| Waga | Waga komputera z oferowaną baterią nie większa niż 1,90 kg |  |
| Obudowa | Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy. BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej. |  |
| Bezpieczeństwo | System diagnostyczny z graficzny interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, braku dostępu do sieci LAN i internetu oraz nie może być realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera (np. pamięć USB flash ]. Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0 |  |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Certyfikat Energy Star lub TCO dla oferowanego modelu. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional |  |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: HDMI 1.4, RJ-45 (karta sieciowa wbudowana), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 3.2 gen1 typ-A, czytnik kart SD 3.0, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, złącze zasilania (zasilacz nie może zajmować portów USB) Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 802.11AC, moduł bluetooth 4.1 Klawiatura (układ US - QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów, opcjonalnie z wbudowanym podświetleniem. W zestawie mysz komputerowa |  |
| Warunki gwarancji | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |
| Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft Office 2021 Standard PL lub równoważne spełniające poniższe warunki: Licencje bezterminowe, umożliwiające użycie w Interfejs użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika oraz dokumentacja i pomoc w języku polskim Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiadać kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - mieć zdefiniowany układ informacji w postaci XML, - umożliwiać wykorzystanie schematów XM, - wspierać w swojej specyfikacji podpis elektroniczny Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać minimum: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - klient poczty elektronicznej zgodny z Microsoft Exchange Edytor tekstów musi umożliwiać: - bezproblemową pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach od 2003 do 2019 z zapewnieniem konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, obiektów graficznych, wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), - wydruk dokumentów, - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, - dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML, w zgodzie z obowiązującym prawem, - dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - bezproblemową pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Excel w wersjach od 2003 do 2019 z zapewnieniem konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - wyszukiwanie i zmianę danych, - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - bezproblemową pracę na dokumentach utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft PowerPoint w wersjach od 2003 do 2019 z zapewnieniem konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - przygotowywanie prezentacji multimedialnych, - prezentowanie przy użyciu projektowa multimedialnego, - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera Zintegrowany klient poczty internetowej zgodny z serwerem poczty Microsoft Exchange Dopuszcza się dostawę oprogramowania, licencji i kodów aktywacyjnych w wersji pudełkowej lub w formie elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji Oprogramowania i aktywacji przez sieć Internet (możliwe w siedzibie Publicznego Przedszkola). |  |

| CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Wartości wymaganych minimalnych parametrów technicznych | Parametry oferowanych rozwiązań (w przypadku rozwiązań równoważnych) |
| Cyfrowe materiały edukacyjne dla przedszkola (zestaw) | - Materiały edukacyjne do nauki czytania sylabami dla dzieci w wieku 3+, 5+ - mTALENT Czytanie SY-LA-BA-MI Pakiet Expert (3+,5+) lub równoważne, oparte na zbiorze sylab otwartych oraz ćwiczeń inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych przeznaczony jest przede wszystkim do nauki czytania poprzez wprowadzenie dzieci w świat sylab (w tej części programu – sylab otwartych). Dzieje się to przy użyciu bardzo atrakcyjnych ćwiczeń, dzięki czemu nauka czytania odbywa się „przy okazji”. Każdy rozdział programu złożony jest z ćwiczeń mających na celu zabawę: - W wyszukiwanie konkretnych sylab w zbiorze innych, - W przyporządkowywanie tekstu pisanego do nagrań, - W umiejętność odczytywania sylab, - W uzupełnianie tekstów z lukami (np. rymowanek, w których ukryte zostały konkretne sylaby) i wiele innych. Całość interaktywną (400 ćwiczeń ) uzupełniają drukowalne karty pracy oraz pomoce nieinteraktywne dołożone do pudełka: – zestaw kart, pt. „Stolikowa gra sylabowa”, którą można wykorzystać również w ćwiczeniach bez komputera, – poradnik metodyczny, – instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, – książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych. Licencja bezterminowa. - Multimedialny pakiet edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku 5-6 lat, wspierający rozwój matematyczny poprzez interaktywną zabawę, Rysio. Cyferkowy odkrywca 5+ lub równoważny; - Zawiera 70 gier oraz 80 kart pracy rozwijających logiczne myślenie, percepcję, motorykę i pamięć operacyjną - Dostosowany do różnych poziomów umiejętności - Dostęp bez ograniczeń licencyjnych na wszystkie urządzenia. - umożliwia nauczycielom szybkie i efektywne planowanie zajęć. Gotowe materiały są dostosowane do różnych poziomów umiejętności dzieci i odpowiadają na potrzeby zróżnicowanych grup przedszkolnych. Interaktywne gry i karty pracy usprawniają prowadzenie zajęć bez konieczności czasochłonnego przygotowywania dodatkowych pomocy dydaktycznych. - Cyfrowy produkt edukacyjny wspierający rozwój matematyczny. Matematyka bez reszty. Pierwsze kroki. lub równoważny. -Wprowadza dzieci w świat zagadnień matematyczno-przyrodniczych, pomagając im odkrywać zależności między matematyką a codziennym życiem. -Dzięki interaktywnym ćwiczeniom, zabawom i filmom edukacyjnym najmłodsi uczą się poprzez działanie i zabawę, rozwijając naturalną ciekawość poznawczą. -Całość została opracowana zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego - Program wspiera wszechstronny rozwój dziecka poprzez naukę połączoną z zabawą i obserwacją świata. - Pozwala w przystępny sposób wprowadzać pojęcia matematyczne i przyrodnicze w kontekście codziennych sytuacji, bliskich dzieciom w wieku przedszkolnym. |  |